话务平台建设文档

一、项目背景与目标

本平台旨在通过整合语音处理、人工智能及自动化技术，实现电话呼入/呼出的智能化管理，核心目标包括：

- 构建基础语音处理能力，支持语音与文本的双向转换

- 实现智能机器人自动接打功能

- 结合大模型技术，自动提取通话关键信息并生成工单

- 提供灵活的外呼内容配置功能，满足多样化业务需求

- 建设硬件话务系统，部署传统电话系统，实现电话线路接入、通话信号处理及基础通话功能

- 基础连接流程：外线直线绑定运营商PBX业务→电信交换机→话务主机→模转数设备→内部交换机→桌面话机，实现语音信号的接入、转换与分发

- 参考演示系统：

- 地址：https://128.faqrobot.com.cn/webadmin/#/login

- 用户名 密码：admin/1qaz@WSX

- 呼叫中心：admin  admin

二、系统总体架构

平台采用分层架构设计，自下而上分为基础层、核心能力层、应用层及交互层，具体如下：

| 层级 | 核心组件 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 基础层 | 通信接口、服务器集群、数据库 | 提供通信链路、计算资源及数据存储支持 |
| 核心能力层 | 语音转文字模块、文字转语音模块、大模型接口 | 实现语音与文本转换、自然语言理解与处理 |
| 应用层 | 机器人引擎、工单生成系统、外呼管理模块 | 执行通话交互逻辑、工单自动创建、外呼任务管理 |

三、分阶段建设计划

（一）第一阶段：基础语音能力建设

目标：完成语音转文字（ASR）和文字转语音（TTS）功能部署，确保语音处理的准确性和实时性。

核心任务：

- 语音转文字模块开发

  - 支持主流音频格式输入

  - 实现实时语音流识别，延迟控制在500ms以内

  - 识别准确率目标：通用场景≥95%，业务场景≥98%

  - 支持中文普通话，后续可扩展常用方言

- 文字转语音模块开发

  - 提供多风格语音库选择（如男声、女声、中性声）

  - 支持自定义语速、音量、语调调节

  - 合成语音自然度达到行业领先水平，避免机械感

  - 响应时间≤300ms，支持长文本分段合成

- 接口封装与测试

  - 提供API供上层应用调用

  - 完成压力测试，确保单服务器支持并发处理≥30路通话

- 话务系统测试环境搭建

  - 部署模拟PBX系统（如Asterisk），配置9条模拟外线线路

  - 搭建硬件测试环境：连接模拟话务主机、模转数设备及桌面话机

  - 开发线路状态监控模块，支持通话接通率、信号质量实时检测

  - 构建模拟呼叫测试工具，支持自动拨号、通话录音及压力测试

（二）第二阶段：智能机器人接入

目标：实现机器人自动接听电话功能，完成通话流程的智能化交互。

核心任务：

- 机器人引擎开发

  - 支持电话呼入应答，实现IVR（交互式语音应答）功能

  - 基于意图识别技术，引导用户完成业务咨询、信息查询等操作

  - 配置多级菜单，支持用户按键选择或语音指令导航

  - 实现通话中断恢复、转人工坐席等异常处理机制

- 与语音模块集成

  - 呼入语音通过ASR转换为文本后，提交机器人引擎分析

  - 机器人响应文本经TTS合成为语音，实时反馈给用户

  - 优化语音交互流畅度，避免回声、卡顿等问题

- 知识库构建

  - 整理业务领域常见问题及答案，形成基础知识库

  - 支持知识库在线更新与维护，确保答案准确性

（三）第三阶段：外呼功能实现

目标：开发机器人外呼能力，支持外呼内容自定义配置，满足通知、回访、营销等场景需求。

核心任务：

- 外呼任务管理模块开发

  - 支持批量导入外呼号码列表，设置外呼时间窗

  - 实现外呼任务创建、暂停、恢复、取消等操作

  - 提供外呼成功率、接通率等数据统计功能

- 外呼内容配置功能

  - 可视化界面设计外呼话术流程，支持分支逻辑

  - 支持文本、变量、TTS语音文件等多种内容类型

（四）第四阶段：大模型集成与工单生成

目标：利用大模型技术提取通话关键信息，自动生成标准化工单，提升业务处理效率。

核心任务：

- 大模型接口开发

  - 大模型接入

  - 实现通话文本数据的批量/实时处理

  - 设计Prompt模板，引导大模型精准提取关键信息

- 工单生成系统开发

  - 定义工单字段（如工单编号、客户信息、问题摘要、优先级、处理状态等）

  - 根据大模型提取结果，自动填充工单内容

四、关键技术选型

| 技术领域 | 选型建议 | 优势说明 |
| --- | --- | --- |
| 语音转文字 |  |  |
| 文字转语音 |  |  |
| 大模型 |  |  |
| 电话机器人引擎 |  |  |

五、风险与应对措施

- 语音识别准确率不足：通过业务语料标注、模型微调、人工辅助纠正等方式持续优化

- 大模型响应延迟：采用模型本地部署或边缘计算方案，减少网络传输耗时

- 外呼合规风险：严格遵守《电信条例》等法规，获取用户授权，设置合理外呼时间

- 系统稳定性：实施负载均衡、容灾备份策略，定期进行压力测试和故障演练

六、项目里程碑

| 阶段 | 预计完成时间 | 交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 基础语音能力建设 | 第1-2个月 | ASR/TTS模块、话务系统测试环境（含模拟PBX部署）、API文档、测试报告 |
| 智能机器人接入 | 第3-4个月 | 机器人引擎、IVR流程配置工具、知识库系统 |
| 外呼功能实现 | 第5-6个月 | 外呼管理平台、话术配置工具、外呼数据报表 |
| 大模型集成与工单生成 | 第7-8个月 | 大模型接口、工单自动生成系统、信息提取模型 |
| 系统联调与上线 | 第9个月 | 完整话务平台、用户手册、运维文档 |

七、总结

本话务平台建设遵循“基础先行、逐步迭代”的原则，通过四个阶段的有序实施，将逐步实现语音处理、智能交互、外呼管理及工单自动化等核心功能。项目建成后，预计可显著降低人工成本、提升客户服务响应速度，并为后续业务智能化升级奠定基础。建议在项目推进过程中，加强跨团队协作，确保系统功能与实际需求紧密结合。